ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Интеграция PAX S300 с терминалом самообслуживания

Приём оплаты банковскими картами через INPAS SmartSale / DualConnector

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Пинпад | PAX S300 CTLS |
| Подключение к ПК | USB (виртуальный COM-порт) |
| Подключение к банку | Ethernet (RJ-45) |
| Банк-эквайер | Тинькофф (Т-Банк) |
| Прошивка терминала | INPAS UNIPOS SmartSale |
| Middleware на ПК | INPAS DualConnector 2.x (DC Service) |
| Протокол обмена | XML через TCP-сокет (localhost) |
| Порт DC Service | По умолчанию 8888 (уточнить) |
| Принтер чеков | HSPOS HS-K33 (ESC/POS, USB) |

# 1. Архитектура решения

Веб-интерфейс терминала самообслуживания (Chrome) не может напрямую обращаться к TCP-сокету DualConnector. Поэтому между браузером и пинпадом размещается локальный HTTP-сервис (Python FastAPI), который транслирует REST-запросы в TCP-команды для DC Service.

### Схема взаимодействия компонентов

[Chrome / Веб-интерфейс]  →  HTTP (localhost:5050)  →  [Локальный платёжный сервис (Python)]  →  TCP (localhost:порт DC)  →  [DC Service]  →  USB  →  [PAX S300]  →  Ethernet  →  [Процессинг Тинькофф]

### Потоки данных

- Chrome загружает список билетов/услуг с вашего бэкенд-сервера

- Клиент выбирает билет и нажимает «Купить»

- Chrome отправляет POST /api/pay на локальный платёжный сервис (localhost:5050)

- Платёжный сервис отправляет XML-команду «оплата» в DC Service по TCP

- PAX S300 просит клиента приложить карту, проводит авторизацию через процессинг

- Результат (успех/отказ, RRN, код авторизации) возвращается обратно в Chrome

- Chrome подтверждает оплату на бэкенд-сервере, активирует билет

- Печать чека/билета на HSPOS HS-K33 через тот же локальный сервис

# 2. Аппаратное подключение PAX S300

PAX S300 имеет мультиразъёмный кабель, который расщепляется на три провода. Для работы в составе терминала самообслуживания необходимо подключить все три:

- USB → в ПК терминала самообслуживания (для команд от DualConnector)

- Ethernet (RJ-45) → в роутер/свитч с интернетом (для связи с процессингом банка)

- Питание → в блок питания (если терминал не питается по USB)

ВАЖНО: Без подключения Ethernet терминал не сможет связаться с процессингом банка. Оплата не пройдёт, загрузка ключей будет откладываться.

# 3. Программная настройка (ПК терминала)

## 3.1. INPAS DualConnector 2.x

DualConnector — middleware от компании ИНПАС, обеспечивающий обмен данными между кассовым ПО и пинпадом. Устанавливается на ПК терминала.

Где скачать: Официальный FTP INPAS → раздел Integrirovannye kassovye resheniya → DualConnector (Common Connectors Installer)

Порядок установки:

- Запустить установщик от имени администратора

- Выбрать «Выборочная установка» → Dual Connector 2.x (не v1)

- В DC Control → вкладка «USB драйвера» → установить драйвер PAX

- Проверить в Диспетчере устройств, что PAX S300 определился как COM-порт

- В DC Control указать номер COM-порта, сохранить

- Провести тест связи (зелёный индикатор = успех)

## 3.2. Локальный платёжный сервис

Небольшое Python-приложение (FastAPI или Flask), которое запускается как Windows-служба или автозапуск. Слушает HTTP-запросы от Chrome и транслирует их в TCP-команды для DC Service.

### REST API эндпоинты:

| Метод + URL | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST /api/pay | amount (копейки), order_id | Оплата картой |
| POST /api/cancel | amount, rrn | Отмена до сверки итогов |
| POST /api/refund | amount, rrn | Возврат после сверки |
| POST /api/status | — | Проверка связи с терминалом |
| POST /api/settlement | — | Сверка итогов (закрытие смены) |

### Протокол обмена с DC Service:

- Подключение: TCP-сокет к localhost, порт DC Service (по умолчанию 8888)

- Формат сообщения: 4 байта длины (big-endian) + XML-тело

- Таймаут сокета: минимум 120 секунд (ожидание ввода PIN)

- Валюта: 643 (российский рубль)

- Код успеха в ответе: RESPONSE_CODE = «00»

### Коды операций INPAS SmartSale:

| Код операции | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Оплата (Purchase) |
| 2 | Отмена (Cancel / Void) |
| 3 | Возврат (Refund) |
| 7 | Сверка итогов (Settlement) |
| 50 | Проверка связи (Status) |

# 4. Интеграция с веб-интерфейсом (Chrome)

В JavaScript на кнопку «Купить билет» вешается fetch-запрос к локальному платёжному сервису:

fetch('http://localhost:5050/api/pay', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ amount: priceKopecks, order_id: orderId })
})

После успешного ответа — подтвердить оплату на бэкенд-сервере и напечатать чек.

При ошибке — показать клиенту сообщение и предложить повторить.

# 5. Важные требования и ограничения

## Сверка итогов

Обязательно вызывайте операцию сверки итогов (код 7) в конце каждого рабочего дня. Без этого банк может начислить штраф. Рекомендуется автоматизировать через Windows Task Scheduler.

## Фискализация (54-ФЗ)

PAX S300 НЕ является фискальным регистратором. Если терминал самообслуживания продаёт билеты или услуги, необходимо выдавать фискальный чек через отдельный ФР (АТОЛ, Штрих-М) и отправлять данные в ОФД. Это отдельный модуль интеграции.

## Привязка терминала

PAX S300 не привязан к конкретному ПК. Конфигурация хранится в памяти самого терминала. Однако терминал привязан к договору эквайринга и торговой точке в процессинге банка. При переносе на другую точку необходимо позвонить в Тинькофф для перерегистрации.

## Режим SmartSale

Для интегрированной работы (управление из кассы/ПО) терминал должен быть в режиме SmartSale с включёнными ручными настройками. Проверить: меню терминала → SMARTSALE → РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ → ДА.

## Типичные ошибки

| Код ошибки | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| 120 | Операция запрещена терминалу | Терминал не активирован в процессинге или нет интернета (Ethernet). Подключить Ethernet, загрузить ключи, позвонить в банк. |
| 81 | Ошибка модуля INI-файла | Конфигурация не загружена. Необходима инициализация со стороны банка. |
| Отложенный режим | Операция будет выполнена позже | Нет связи с хостом банка. Проверить Ethernet-подключение, убедиться что есть интернет. |

# 6. Контакты технической поддержки

Тинькофф (Т-Банк) для бизнеса: 8 800 700-66-66

Для решения проблем с активацией терминала, загрузкой ключей, перерегистрацией на новую точку.

INPAS техподдержка: Через банк-эквайер или сайт inpas.ru

Для вопросов по DualConnector, обновлению прошивки SmartSale.

# 7. Ссылки на документацию

## Тинькофф (Т-Банк)

Ошибки терминала и устранение: https://www.tbank.ru/business/help/business-payments/acquiring/tech-problems/other/

Интеграция платежей (для разработчиков): https://www.tbank.ru/business/online-payments/develop/

API документация: https://www.tinkoff.ru/kassa/develop/api/payments/

## INPAS / DualConnector

Скачивание DualConnector (сайт INPAS): https://inpas.ru/

Подключение INPAS терминалов (GBS.Market): https://kb.gbsmarket.ru/podklyuchenie-ekvajring-terminalov-po-protokolu-inpas/

Настройка INPAS SmartSale (Инфостарт): https://infostart.ru/1c/articles/386742/

Подключение INPAS (МойСклад): https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/360007919053

Настройка INPAS (Контур.Маркет): https://support.kontur.ru/market/39847-nastrojka_bankovskix_terminalov_inpas

Настройка Frontol + INPAS SmartSale (ATOL): https://www.atol.ru/upload/iblock/c5f/Integraciya%20Frontol%20s%20INPAS%20SMARTSALE.PDF

## Эквайринг — справочные материалы

Коды ответов ISO 8583 (Response Codes): https://mst-company.ru/blog/ekvajring-oshibki-avtomaticheskie-otmeny-sms-uvedomleniya

PAX S300 — описание и характеристики: https://acquiring.su/catalog/pin-pad-pax-s300-primi-kartu

## Печать чеков (HSPOS HS-K33)

python-escpos (библиотека для ESC/POS принтеров): https://python-escpos.readthedocs.io/

## Фискализация

54-ФЗ (текст закона): https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/

ATOL Online SDK: https://integration.atol.online/

Документ подготовлен для внутреннего использования. Актуален на март 2026 г.